Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки А1В1E1К1 категории 2 по маске панорамной UNIX 6200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ТУ 2568-654-05795731-2014

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав: полнолицевая маска UNIX 6200, два противогазовых фильтра UNIX 531 марки А1В1Е1К1, сумка для ношения и хранения противогаза, руководство по эксплуатации.

Маска 2 категории.

Маска состоит из панорамного стекла-корпуса с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи (AF/H/CR), силиконового уплотнителя с двойным  обтюратором, клапанной коробки с клапаном выдоха, мембраны для речевого общения и съемным защитным экраном, силиконового подмасочника с независимым обтюратором, силиконового оголовья с пятиточечным креплением, двух боковых узлов с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапециевидной формы.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра различных марок.

Универсальный размер.

Коэффициент подсоса под маску не более: 0,05%

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности),

- по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности),

- по кислым газам и парам - 1 (низкой эффективности),

- по аммиаку и его органическим производным - 1 (низкой эффективности).

Фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты), от аммиака и его производных.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с маской изолирующей.

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 3,5 мг/дм3 = 70 мин

- хлор при конц 3,0 мг/дм3 - 20 мин,

- диоксид серы при конц 2,7 мг/дм3 - 20 мин

-аммиак при конц 07, мг/дм3 – 50 мин

Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Для ношения противогаза сумка снабжена плечевым ремнем с двумя пряжками для регулировки длины. Размер сумки 305х215х125 мм. Клапан сумки застёгивается на текстильную застёжку с 3-х сторон. Имеется тесьма для фиксации сумки на поясе. Сумка выполнена из материала прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения не менее: 80 %

Масса противогаза с фильтрами и предфильтрами не более: 785 г

Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.